Módulo 05 – Comolatti

Introdução:

- Tipos de eventos recepcionados pelo software de monitoramento. Este módulo tem como objetivo explicar os principais eventos que são recepcionados pelo software de monitoramento, descrevendo o que são, como funcionam e quais são os procedimentos corretos para tratativa de cada um.

- Teste de Reporte Periódico

O que é?

-Evento gerado automaticamente pela central de alarme, com a finalidade de comprovar o funcionamento correto do sistema.

Como atuar:

-Este evento possui fechamento automático, ou seja, não requer ação do operador.

- Falha de Auto Teste / Falha na comunicação

O que é?

- Esse evento ocorre quando o sistema não recebe o teste de reporte periódico esperado. Ou seja, a central não conseguiu se comunicar com o sistema de monitoramento.

Tecnologia envolvida:

-GPRS: Tecnologia de dados móveis que permite comunicação mesmo sem internet fixa.

Como atuar:

- Verifique o status da unidade (aberta ou fechada);

- Aguarde 5 minutos antes de agir, para descartar oscilações momentâneas;

- Acesse o sistema GPRS:

Se for horário de última comunicação for superior ao do evento, encerre o evento.

Se for inferior, acesse o CFTV (sistema de câmeras) da unidade.

- Em caso de problemas ou comunicação off-line, seguir os protocolos da empresa para suporte técnico ou acionamento de viatura, se necessário.

- Armado pelo Usuário

O que é?

- Evento que registra o momento exato em que o alarme foi ativado por um usuário autorizado. Se corretamente configurado, o nome do responsável, caso a configuração esteja correta.

Como atuar:

-Fechamento automático, sem necessidade de tratativa manual.

- Desarmado pelo Usuário

O que é?

- Evento que registra o momento em que o alarme foi desativado por um usuário autorizado. O sistema pode identificar o responsável, caso a configuração esteja correta.

Como atuar:

-Fechamento automático, sem necessidade de tratativa manual

- Disparos de Alarme

O que é?

- Evento gerado quando o alarme está ativado e os sensores detectam movimentação suspeita na unidade. Requer ação imediata do operador.

Como atuar:

-Unidade aberta / setor 24 horas:

- Ligar para o local e fazer o procedimento de senha/ contrassenha

-Unidade fechada / CFTV online:

- Verificar o CFTV e confirmar ausência de problemas aparentes

- Unidade fechada / CFTV off-line>

- Deslocar viatura imediatamente para o local

- Aguardar retorno do agente

- Solicitar evidências da vistoria

Observação:

- Em caso de arrombamento, notificar também a chefia imediata.

- Disparo de Pânico

O que é?

- Evento gerado pelo acionamento do botão de pânico, que só pode ocorrer com a unidade aberta. Pode ser fixo ou móvel, sendo acionado por funcionários em situação de emergência.

Como atuar:

- Acessar o sistema de CFTV

- Ligar para a unidade e fazer o procedimento de senha/ contrassenha

- Se a resposta for positiva, encerrar o evento

- Se for negativa ou suspeita, acionar viatura e também o 190

Observação:

- Se o botão for acionado com a loja fechada, trata-se de problema técnico. Solicitar ao cliente que corrija via e-mail.

- Não armado

O que é?

- Evento gerado automaticamente quando o sistema não é ativado em um horário pré-configurado na grade de horários.

Como atuar:

- Ligar no local

-Se o contato for bem-sucedido:

- Questionar o horário em que o alarme será ativado

- Registrar a informação no sistema

- Desarme fora do horário

O que é?

- Evento gerado quando o alarme é desativado fora do horário programado, indicando uma ação fora do padrão esperado.

Como atuar:

-Acessar o CFTV para verificar:

- Quem desativou

- Se há movimentação suspeita

- Entrar em contato com o local e realizar o procedimento de senha/ contrassenha

- Se validade, questionar o motivo do desarme e ajustar o horário de ativação

- Se sem contato, contrassenha errada ou suspeita, encaminhar viatura

Exercícios do módulo

- O evento teste de reporte periódico indica que:

- A central falhou em enviar o sinal e requer ação imediata do operador

- O sistema está comunicando corretamente e não requer intervenção do operador

- O operador deve validar manualmente o funcionamento do alarme

- O sistema está passando por oscilação e deve ser reiniciado

Correta: b)

- A falha de auto teste ocorre quando:

- O operador não confirma o teste dentro do tempo limite

- O sistema detecta movimentação suspeita sem alarme ativo

- O teste periódico esperado não foi recebido pela central de alarme

- O usuário tenta armar o alarme sem autorização

Correta: c)

- Sobre o tempo de espera de 5 minutos na falha de comunicação, o objetivo é:

- Dar tempo para a viatura chegar ao local

- Evitar deslocamentos desnecessários por oscilações momentâneas

- Permitir que o operador compare o evento com o histórico da unidade

- Aguardar atualização automática do status do usuário

Correta: b)

- Após uma falha de comunicação, o operador deve acessar o sistema GPRS para verificar:

- Se os sensores internos foram disparados

- Se o horário da última comunicação é coerente com o horário do evento

- Se o usuário responsável está habilitado para armar a loja

- Se o botão de pânico está ativo no sistema

Correta: b)

- Se o horário da última comunicação no GPRS for inferior ao do evento, o operador deve:

- Encerrar o evento automaticamente

- Encaminhar imediatamente uma viatura

- Acessar o CFTV para confirmar o status da unidade

- Desconsiderar o evento e aguardar novo teste

Correta: c)

- O evento armado pelo usuário exige:

- Acionamento de viatura para confirmar a integridade externa

- Ligação para validar se o usuário estava autorizado

- Fechamento automático, sem tratativa manual

- Acesso imediato ao CFTV

Correta: c)

- No evento desarmado pelo usuário, o operador deve:

- Confirmar a identidade do usuário por telefone

- Verificar se o desarme ocorreu no horário programado

- Encerrar automaticamente, sem intervenção manual

- Aguardar um novo evento antes de agir

Correta: c)

- Em disparos de alarme com a unidade aberta ou setor 24h, o operador deve:

- Encaminhar viatura imediatamente

- Ligar para o local e realizar senha/contrassenha

- Acessar CFTV apenas se houver falha de comunicação

- Notificar diretamente a chefia antes de qualquer ação

Correta: b)

- Em unidade fechada com CFTV online, ao ocorrer um disparo o operador deve:

- Realizar senha/contrassenha

- Encaminhar viatura automaticamente

- Verificar as câmeras e confirmar ausência de problemas

- Notificar a chefia antes de tomar qualquer decisão

Correta: c)

- Em unidade fechada com CFTV off-line durante disparo, o operador deve:

- Solicitar ao cliente que reative manualmente o sistema

- Deslocar viatura imediatamente para o local

- Aguardar reconexão do sistema antes de agir

- Ligar para validar a identidade do usuário

Correta: b)

- Sobre disparo de pânico, qual afirmação é correta?

- Pode ocorrer com a unidade aberta ou fechada, sem distinção

- Em caso de resposta suspeita na ligação, aciona-se apenas a viatura

- Se acionado com a loja fechada, trata-se de falha técnica

- A etapa de acesso ao CFTV é opcional

Correta: c)

- Ao receber um disparo de pânico com resposta suspeita no procedimento de senha, o operador deve:

- Encerrar o evento aguardando retorno da loja

- Acionar viatura e o 190 imediatamente

- Enviar e-mail ao cliente informando a inconsistência

- Considerar como disparo falso e registrar

Correta: b)

- O evento “Não armado” exige que o operador:

- Envie viatura para confirmar o motivo do não armamento

- Registre apenas se houver movimentação suspeita no CFTV

- Ligue para o local e registre o horário informado para ativação

- Aguarde o próximo ciclo de ativação antes de intervir

Correta: c)

- O evento “Desarme fora do horário” indica:

- Problema técnico no painel da central

- Falha de comunicação entre usuário e sistema

- Que o alarme foi desativado em horário não previsto

- Que a loja não armou o sistema corretamente

Correta: c)

- Em caso de desarme fora do horário sem contato com o local ou com contrassenha errada, o procedimento correto é:

- Aguardar 5 minutos e tentar novo contato

- Encaminhar viatura para verificação

- Ajustar o horário de ativação manualmente no sistema

- Registrar e encerrar o evento

Correta: b)