Módulo 06 – Procedimento Operacional Padrão Monitoramento

Objetivo/ Introdução

Este módulo tem por objetivo definir e orientar todos os funcionários envolvidos no processo de segurança, a fim de pré-definir os parâmetros de todas as ações que abrangem os sistemas implantados nos clientes de monitoramento.

Definições:

- Pronta-resposta

Agente designado para verificação local em casos de disparo de alarme

- Preservação

Recursos de segurança física utilizados pelo cliente quando o sistema de alarme apresenta inoperância

- Ronda

Recursos de segurança física utilizado pelo cliente quando não há disparo de alarme, mas existe necessidade de verificação. Como por exemplo:

- Queda de energia ou internet;

- Ausência de agente para preservação;

- Vistoria em conjunto;

- Vistoria por denúncia de terceiros, sem disparo de alarme;

- Comunicação do sistema de alarme

- Comunicação do sistema de alarme;

- Primária: via Ethernet;

- Secundária: Via GPRS;

Tipos de sensores

- IVA Infravermelho Ativo: Utilizado em áreas externas, entradas de portões e proteções perimetrais. Substitui cercas elétricas;

- IVP Infravermelho Passivo: Utilizado em ambientes internos, instalado em entradas e janelas. Possui feixe de 90° que capta movimentos abaixo do local de instalação, reduzindo disparos falsos.

-Sensor Magnético: Usado em portas janelas, centrais de alarme e CPDs. Pode ser com ou sem fio.

Tipos de monitoramentos

- Monitoramento Kit Anti-Arrastão

- Composição: Câmera IP, sensor magnético e dois botões de pânico

- Instalação:

- Câmera IP: guarita ou recepção do condomínio

- Sensor magnético: porta da guarita/ recepção

- Botões de pânico: mesa da guarita ou com vigilante externo

- Procedimentos:

- Disparo recebido pelo SIGMA

- Verificação via câmera

- Procedimento de senha e contrassenha

- Se confirmado: local sem anormalidade

- Se não confirmado: acionamento imediato da Polícia Militar

- Rondas periódicas são feitas nas câmeras para detectar anormalidades e desvios de conduta

-Monitoramento de CFTV

- Rondas periódicas nas câmeras do condomínio para detectar:

-Anormalidades: contato imediato, senha e contrassenha. Se não confirmado acionar a polícia militar.

- Desvios de conduta: uso de celular, colaborador dormindo, ausência na guarita, contato com colaborador e geração de relatório no SIGMA.

-Monitoramento de alarme com CFTV

- Ao receber disparo: verificação imediata do CFTV;

- Em alguns casos, presença do cliente pode ser solicitada para vistoria interna, junto ao agente de pronta resposta e à polícia militar;

Cronologia de acionamento:

- Agente de pronta resposta;

- Supervisor de monitoramento;

- Cliente;

-Monitoramento de alarme sem CFTV

- Disparo recebido: contato imediato no local com senha e contrassenha

- Se não confirmado: acompanhamento da ocorrência + relatório no SIGMA

Cronologia de acionamento:

- Polícia militar;

- Supervisor de monitoramento;

- Cliente;

SIGMA – Atendimento de Alarme

-Abertura de porta

- Mostra horário exato da abertura;

- Ações: verificar imagens e realizar contato conforme nicho;

Exemplos de sinistro:

-Porta da guarita aberta somente para recebimento de objetos/ entregas;

- Pessoas não autorizadas na guarita/ recepção;

Observações: Síndico, zelador e auxiliar de limpeza têm entrada liberada, mas não podem permanecer por longos períodos.

-Teste de Reporte Periódico

Teste automático de central de alarme, configurado para ser feito a cada 1 hora

-Falha de Auto teste/ Falha na comunicação

-É a geração automática quando o sistema não recebe teste periódico.

Como atuar:

-Verificar imagens do local;

- Contatar colaborador para identificar queda de energia/ internet;

- Aguardar 10 minutos para descartar oscilações;

-Caso seja confirmado, encerrar evento no SIGMA com observação

Procedimentos adicionais:

-Portaria/ vigilância 24 horas: contato periódico + ordem de serviço

-Somente alarme: envio de pronta resposta + contato com cliente

-Armado pelo usuário

É quando é registrado o horário em que o alarme foi ativado;

-Desarmado pelo usuário

É quando é registrado o horário em que o alarme foi desativado;

-Disparos de alarmes

É ativado por sensores 24 horas, a ação que deve ser tomada é entrar em contato imediato no local com senha e contrassenha;

-Disparos de pânico

Pode ocorrer em teste ou emergência real

Como atuar:

- Contato imediato com o condomínio, senha e contrassenha, se for positivo encerra o evento, e se for negativo, enviar pronta resposta + acionar o 190.

Observação: Clientes com efetivo Alpha Secure, o supervisor responsável é acionado.

-Não armado

Evento gerado quando o alarme não é ativado no horário programado

Ação: contato no local, senha e contrassenha

-Desarme fora do horário

Evento quando há desativação fora do horário definido

Ação: contato com colaborador ou responsável direto

-Evento gerado manualmente

Inserido pelo operador no SIGMA em situações específicas

Exemplo: testes, arrombamentos e sensores inoperantes

- Queda de energia

Gerado quando há interrupção da alimentação da central de alarme

Ação: contato com responsável e acompanhamento até normalização, se não normalizado, enviar agente ao local

-Bateria com Carga Baixa
Identifica falha na bateria que alimenta a central em caso de queda de energia.
Ação: abrir ordem de serviço se recorrente.

-Tamper
Indica adulteração ou abertura indevida de sensores/central.
Ação: envio de técnico ou abertura de ordem de serviço.


-Orientações Gerais
• Em alguns casos, clientes podem solicitar preservação por inoperância do sistema.
• Pedido deve ser atendido pelo operador, via empresa de pronta resposta ou indicada no SIGMA.


- Relatórios de Ronda, Preservação e Pronto Atendimento
• Todo envio de pronta resposta deve ser registrado no SIGMA, relatando:
• Ordem de deslocamento
• Chegada ao local
• Situação encontrada

Exercícios do módulo

- Durante um disparo no monitoramento kit anti-arrastão, qual é o critério que determina o acionamento imediato da Polícia Militar?

- Falha de auto teste simultânea com abertura de porta

- Não confirmação da senha e contrassenha após verificação da câmera

- Ausência do vigilante na guarita

- Queda de energia seguida de tamper

Correta: b)

- Em um evento de Falha de Auto teste, qual é o procedimento correto após verificar as imagens e identificar possível queda de energia/internet?

- Encerrar o evento imediatamente para evitar duplicidade

- Acionar a Polícia Militar antes de qualquer contato

- Aguardar 10 minutos para descartar oscilações

- Enviar pronta resposta automaticamente

Correta: c)

- No monitoramento de CFTV, quando uma anormalidade é detectada, qual é a sequência correta de tratativa?

- Contato direto > Supervisor > Cliente

- Verificação no local > Abertura de OS > Relatório

- Contato imediato + senha e contrassenha, se negativo, acionar PM

- Acionamento de supervisor antes da tentativa de contato

Correta: c)

- Em um monitoramento de alarme com CFTV, quando é necessária vistoria interna, quem pode ser solicitado para acompanhar além da pronta resposta?

- Apenas o supervisor

- Cliente, policial e síndico

- Cliente, agente de pronta resposta e Polícia Militar

- Apenas o cliente e zelador

Correta: c)

- Sobre o sensor IVP (Infravermelho passivo), qual característica reduz falsos disparos?

- Feixe direcionado para varredura horizontal completa

- Feixe de 90° que capta movimento abaixo de nível de instalação

- Necessidade de dupla interrupção do feixe

- Uso exclusivo em áreas externas

Correta: b)

- O que caracteriza a ronda como recurso de segurança?

- Somente ocorrência geradas por disparos de alarme

- Verificação ondemand por solicitação do síndico

- Verificação sem disparo, por necessidade ou evento externo

- Apenas vistorias programadas pela equipe técnica

Correta: c)

- Ao detectar desvio de conduta de um colaborador no CFTV, qual é a ação NÃO prevista no POP?

- Contato com o colaborador

- Geração de relatório no SIGMA

- Acionamento da Polícia Militar

- Registro do desvio como ocorrência interna

Correta: c)

- Em monitoramento de alarme sem CFTV, qual é a cronologia correta de acionamento quando senha/contrassenha não são confirmadas?

- Cliente > PM > Supervisor

- Supervisor > Pronta resposta > PM

- PM > Supervisor > Cliente

- Supervisor > Cliente > PM

Correta: c)

- Qual situação não caracteriza um exemplo de sinistro na abertura de porta?

- Porta aberta apenas para recepção de encomendas

- Pessoas não autorizadas na guarita

- Zelador permanecendo longos períodos dentro da guarita

- Supervisor autorizando entrada por telefone

Correta: d)

- No evento desarme fora do horário, qual é a ação específica exigida?

- Abertura obrigatória de OS

- Contato com colaborador ou responsável direto

- Envio de pronta resposta automático

- Encerramento imediato se o colaborador responder

Correta: b)

- O evento não armado ocorre quando:

- O alarme é desarmado antes do horário programado

- Há falha na transmissão do teste periódico

- O alarme não é ativado no horário definido

- Um sensor permanece inoperante por mais de 10 minutos

Correta: c)

- Sobre disparos de pânico, qual afirmação está correta?

- Em teste, nunca deve haver contato com o condomínio

- Se negativo (senha/contrassenha), apenas registra no SIGMA

- Se negativo, é obrigatório enviar pronta resposta + 190

- Se positivo, acionar supervisor e cliente

Correta: c)

- Em caso de Tamper, qual ação é considerada correta segundo o POP?

- Solicitar que o cliente reinicie a central

- Aguardar 10 minutos e repetir o teste

- Envio de técnico ou abertura de OS

- Apenas contato no local com senha e contrassenha

Correta: c)

- Sobre queda de energia, quando é necessário enviar agente ao local?

- Sempre que for horário noturno

- Se não houver normalização após acompanhamento

- Sempre que houver tamper simultâneo

- Após 10 minutos sem receber imagens da guarita

Correta: b)

- Qual ação é obrigatória em qualquer envio de pronta resposta?

- Geração de relatório manual em papel

- Registro no SIGMA contendo ordem de deslocamento, chegada e situação

- Acionamento automático da PM

- Abertura de OS e registro em planilha paralela

Correta: b)